Health Factor (HF) ve WAWQI Teknik Doğrulama Raporu

Doğrulama sonucu • Tüm deterministik formül ve eşik kontrolleri başarılıdır: 8/8. • Güncel HF dosyasında 1.557 tarih-nokta gözlemi vardır; tüm gözlemlerde WAWQI kapsaması %100 ve kullanılan WAWQI parametre sayısı 9'dur. • Önceki HF çıktısıyla karşılaştırmada maksimum mutlak fark 4.26e-14; sınıf ve fail-fast uyumsuzluğu sıfırdır. • Yeni çıktılar hesap sonucunu değiştirmemiş, WAWQI ve fiziksel nokta izlenebilirliğini artırmıştır.

# 1. Amaç ve uygulama kapsamı

Bu rapor, Health Factor (HF) hesaplamasında kullanılan WAWQI formüllerini, standart ve ideal değerleri, sıfır standartlı mikrobiyolojik parametrelerin ele alınmasını, fail-fast kurallarını, sınıf eşiklerini ve güncel veri seti üzerindeki doğrulama sonuçlarını belgelemektedir. build_hf_and_features.py, HF hesaplamasını ayrı bir formülle tekrar etmek yerine merkezi utils.hf_calculator modülünü kullanmaktadır.

# 2. Uygulanan WAWQI ve HF denklemleri

K = 1 / Σ(1 / Sₙ)

Wₙ = K / Sₙ

Qₙ = |Vₙ - Vᵢ| / (Sₙ - Vᵢ) × 100

WAWQI = Σ(Wₙ × Qₙ) / Σ(Wₙ, mevcut parametreler)

HF = max(0, min(100, 100 - WAWQI))

HF, 100 eksi WAWQI olarak tanımlandığı için WAWQI yükseldiğinde HF düşer. Buna göre yüksek HF daha güvenli, yüksek WAWQI ise daha düşük su kalitesini ifade eder. Hesapta kullanılan pozitif standartlı parametrelerin birim ağırlıkları toplamı 1,0 olarak doğrulanmıştır.

# 3. Sıfır standartlı parametreler ve fail-fast kuralları

E.coli, Koliform Bakteri ve C.Perfringens için standart değer Sₙ = 0'dır. Bu parametreler K/Sₙ ağırlık hesabına dahil edilmez; böylece sıfıra bölme yapılmaz. Ölçülen değer sıfır olduğunda güvenlik skoru 1 kabul edilir. Sıfırdan büyük herhangi bir değer fail-fast kuralını tetikler, HF değerini 0 yapar ve gözlemi Risk sınıfına atar.

Arsenik veya nitrit değerinin pozitif standart sınırını aşması da anti-eclipsing yaklaşımı gereği doğrudan fail-fast oluşturur. Bu mekanizma, kritik bir parametredeki ihlalin diğer iyi parametreler tarafından maskelenmesini engeller.

# 4. Kod tarafından kullanılan parametre yapılandırması

Tablo 1. hf_parameter_configuration.csv içeriği

| Parametre | Birim | Sₙ | Vᵢ | Tip | Kategori | Fail-fast | WAWQI | Wₙ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E.coli | Sayı/100 ml | 0.0 | 0.0 | zero_standard | Microbiological | Evet | Hayır | - |
| Koliform Bakteri | Sayı/100 ml | 0.0 | 0.0 | zero_standard | Microbiological | Evet | Hayır | - |
| C.Perfringens | Sayı/100 ml | 0.0 | 0.0 | zero_standard | Microbiological | Evet | Hayır | - |
| Arsenik | μg/L | 10.0 | 0.0 | numeric | Toxic | Evet | Evet | 0.022626 |
| Nitrit | mg/L | 0.5 | 0.0 | numeric | Toxic | Evet | Evet | 0.452523 |
| Amonyum | mg/L | 0.5 | 0.0 | numeric | Industrial | Hayır | Evet | 0.452523 |
| Alüminyum | μg/L | 200.0 | 0.0 | numeric | Industrial | Hayır | Evet | 0.001131 |
| Demir | μg/L | 200.0 | 0.0 | numeric | Industrial | Hayır | Evet | 0.001131 |
| Klorür | mg/L | 250.0 | 0.0 | numeric | Industrial | Hayır | Evet | 0.000905 |
| İletkenlik | μS/cm | 2500.0 | 0.0 | numeric | Industrial | Hayır | Evet | 0.000091 |
| Oksitlenebilirlik | mg/L O2 | 5.0 | 0.0 | numeric | Industrial | Hayır | Evet | 0.045252 |
| pH | - | 6.5–9.5 | 7.0 | range | Physical | Hayır | Evet | 0.023817 |
| Bulanıklık | - | Not numerically defined | - | acceptable | Physical/Aesthetic | Hayır | Hayır | - |
| Tat | - | Not numerically defined | - | acceptable | Aesthetic | Hayır | Hayır | - |
| Koku | - | Not numerically defined | - | acceptable | Aesthetic | Hayır | Hayır | - |
| Renk | - | Not numerically defined | - | acceptable | Aesthetic | Hayır | Hayır | - |
| Toplam Sertlik | Fr | Not numerically defined | - | descriptive | Descriptive | Hayır | Hayır | - |
| Tuzluluk | %0 | Not numerically defined | - | descriptive | Descriptive | Hayır | Hayır | - |

# 5. Veri seti düzeyinde doğrulama sonuçları

Tablo 2. hf_validation_summary.csv ve güncel HF dosyasından elde edilen özet

| Gösterge | Değer |
| --- | --- |
| Temizlenmiş parametre satırı | 26.469 |
| HF tarih-nokta gözlemi | 1.557 |
| Çalışma başlangıcı | 06.08.2025 |
| Çalışma bitişi | 29.07.2026 |
| Fiziksel nokta / benzersiz ad | 76 / 75 |
| HF minimum / ortalama / maksimum | 88.168042 / 89.612995 / 90.673826 |
| Good / Caution / Risk | 1557 / 0 / 0 |
| Fail-fast gözlemi | 0 |
| WAWQI orantı sabiti K | 0.226261586975 |
| WAWQI parametre sayısı | 9 |
| WAWQI kapsaması | 1557/1557 gözlemde %100 |
| Formül kontrolü | 8/8 başarılı |

Tüm 1.557 gözlemde WAWQI hesabına dokuz sayısal parametre dahil edilmiş ve WAWQICoverage değeri 1,0 olmuştur. Böylece veri seti içindeki HF karşılaştırmaları eksik ağırlık kapsamasından etkilenmemektedir.

# 6. Deterministik formül ve eşik kontrolleri

Tablo 3. hf_formula_checks.csv sonuçları

| Kontrol | Beklenen | Gözlenen | Sonuç |
| --- | --- | --- | --- |
| Configured WAWQI unit weights sum to one | 1.0 | 1.0 | Başarılı |
| Classification threshold at HF=85.0 | Good | Good | Başarılı |
| Classification threshold at HF=84.999 | Caution | Caution | Başarılı |
| Classification threshold at HF=60.0 | Caution | Caution | Başarılı |
| Classification threshold at HF=59.999 | Risk | Risk | Başarılı |
| All numeric parameters at ideal values produce HF=100 | 100.0 | 100.0 | Başarılı |
| Zero-standard E.coli violation avoids division and triggers Risk | HF=0, Risk | HF=0.0, Risk | Başarılı |
| Arsenic above Sn triggers immediate Risk | HF=0, Risk | HF=0.0, Risk | Başarılı |

# 7. Sınıflandırma eşikleri

| Sınıf | HF koşulu | Ek koşul |
| --- | --- | --- |
| Good | HF ≥ 85 | Fail-fast yok |
| Caution | 60 ≤ HF < 85 | Fail-fast yok |
| Risk | HF < 60 | veya herhangi bir fail-fast ihlali |

# 8. Önceki ve merkezi hesaplama çıktılarının tutarlılığı

| Kontrol | Sonuç | Yorum |
| --- | --- | --- |
| Ortak gözlem sayısı | 1557 | Tüm gözlemler eşleşti |
| Maksimum mutlak HF farkı | 4.26e-14 | Kayan nokta hassasiyeti düzeyi |
| RiskClass uyumsuzluğu | 0 | Yok |
| FailFast uyumsuzluğu | 0 | Yok |
| Eski / yeni HF sütun sayısı | 23 / 35 | 12 denetim ve metadata alanı eklendi |
| Eski / yeni feature sütun sayısı | 40 / 53 | WAWQI ve fiziksel nokta alanları eklendi |

Bu karşılaştırma, build_hf_and_features.py dosyasının merkezi hf_calculator modülüne bağlanmasının mevcut sayısal sonuçları bozmadığını göstermektedir. Revizyonun temel etkisi hesaplama yolunun tekilleştirilmesi ve sonuçların geriye dönük olarak denetlenebilir hale gelmesidir.

# 9. Güncel çıktı şeması ve izlenebilirlik alanları

| Alan | Teknik anlamı |
| --- | --- |
| NoktaId / NoktaKodu | Fiziksel örnekleme noktasının benzersiz kimliği |
| NoktaTanimi / Ilce / koordinatlar | Coğrafi ve adres tabanlı izlenebilirlik |
| WAWQI | HF dönüşümünden önceki kalite indeks değeri |
| FailFastReason | Risk kararını doğrudan tetikleyen parametre ve neden |
| WAWQICoverage | Mevcut WAWQI ağırlığının toplam yapılandırılmış ağırlığa oranı |
| WAWQIParametersUsed | WAWQI hesabına dahil edilen sayısal parametre sayısı |
| WAWQIParameterList | Hesapta kullanılan parametrelerin açık listesi |

# 10. Yeniden üretilebilir çıktı dosyaları

Merkezi build_hf_and_features.py çalıştırıldığında aşağıdaki dosyalar birlikte üretilmektedir:

izsu_health_factor.csv: Gözlem düzeyinde HF, WAWQI, sınıf ve izlenebilirlik alanları

izsu_features.csv: Modellemeye uygun geniş parametre ve skor tablosu

hf_parameter_configuration.csv: Standart, ideal değer, parametre tipi, fail-fast ve Wₙ yapılandırması

hf_formula_checks.csv: Deterministik denklem, eşik ve fail-fast testleri

hf_validation_summary.csv: Veri seti düzeyinde kompakt HF doğrulama özeti

HF_Technical_Validation_Report.docx: Kod çalıştırıldığında otomatik oluşturulan teknik rapor

# 11. Teknik sonuç

Yüklenen yapılandırma, formül kontrolü ve doğrulama özetleri birlikte değerlendirildiğinde merkezi HF/WAWQI uygulaması içsel olarak tutarlıdır. Pozitif standartlı dokuz parametrenin ağırlıkları 1,0 toplamına normalize edilmekte; sıfır standartlı mikrobiyolojik parametrelerde sıfıra bölme yapılmamakta; kritik ihlaller fail-fast ile maskelenmeden Risk sınıfına aktarılmakta; Good/Caution/Risk eşikleri sınır değerlerde deterministik olarak doğrulanmaktadır. Güncel gerçek veri setinde tüm gözlemlerin Good olması, mevcut ölçümlerin ve seçilen eşiklerin sonucu olup formül testlerinin başarısız olduğu anlamına gelmemektedir.